Ивановский государственный энергетический университет

кафедра «Электрические системы»

# ЗАДАНИЕ

на курсовой проект №

студенту        группы       курса ЭЭФ

Тема проекта – «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ РАЙОНА НАГРУЗОК»

1. Разделы пояснительной записки.

1.1. Разработка схемы электрической сети района нагрузок.

1.2. Расчет и анализ установившихся режимов на ПЭВМ.

1.3. Определение технико-экономических показателей электрической сети.

2. Графическая часть проекта.

2.1. Схема электрической сети района нагрузок.

2.2. Результаты расчетов установившихся режимов сети. Объем - 1 лист формата А1.

3 Исходные данные.

3.1. План расположения источников питания нагрузок района:

Шаг сетки – 0,25 см.

|  | Масштаб | 1 см – |  | км |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.  Данные о нагрузках района

| Нагрузки при напряжении в режимах |  |  |  |  |  |  |  |  | Состав нагрузки по категориям надежности | Продолжите-льность использования максимума нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер подстанции на плане | 110 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  |  |  |
|  | Максим. |  | Миним. |  | Максим. |  | Миним. |  |  |  |
|  | Р, МВт | tgφ | Р, МВт | tgφ | Р, МВт | tgφ | Р, МВт | tgφ |  | Тма, ч |
| 1 | 52 | 0,34 | 22 | 0,49 | 16 | 0,33 | 13 | 0,42 | I - III | 5300 |
| 2 |  |  |  |  | 25 | 0,32 | 15 | 0,3 | I - III | 2500 |
| 3 |  |  |  |  | 11 | 0,42 | 8 | 0,3 | I - III | 4000 |
| 4 |  |  |  |  | 20 | 0,43 | 9 | 0,39 | I - III | 4400 |
| Генерация |  | № Узла |  | 5 | Руст, МВт |  | 50 | Кол-во Генераторов |  | 2 |
| Тип станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Данные об источниках питания.

3.3.1. Электроснабжение района нагрузок планируется осуществить с шин 110/220/330 кВ с электростанции (узел 5).

3.3.2. Уровни напряжения на шинах ПС А:

| - в режиме максимальных нагрузок | 1,05 | Uном; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - в режиме минимальных нагрузок | 1,00 | Uном. |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.3. Уровни напряжения на шинах ПС В:

| - в режиме максимальных нагрузок | 1,05 | Uном; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - в режиме минимальных нагрузок | 1,00 | Uном. |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. Дополнительные данные.

| 3.4.1. Коэффициент участия нагрузок района в максимуме энергосистемы Км = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. Продолжительность максимума зимнего суточного графика h = |  |  |  |  |  |  | 6 | ч. |  |  |
| 3.4.3. Расчетный срок проекта ТР = |  | 5 | лет. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. Норма дисконта ЕН = | 12 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. Цена на электроэнергию ЦЭ = |  | 2,7 | руб/кВт ч |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.6. Условия сооружения и работы сети:

| - район нагрузок принадлежит ОЭС | Сибири |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - зимняя эквивалентная температура охлаждающей среды ϑохл = |  | 10 | ° С. |  |  |

|  |  |  |  |  | Руководитель проекта / / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата выдачи задания ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |